Module : Electrotechnique appliquée

- Régime monophasé.

- Régime triphasé.

- Transformateur monophasé.

- Machine à courant continu (MCC).

- Machines à courants alternatifs.

- Machine synchrone.

- Machine asynchrone.

Moteur asynchrone triphasé

Introduction.

L'électrotechnique est l'étude des applications techniques de l'électricité, ou encore, la discipline qui étudie la production, le transport, le traitement, la transformation et l'utilisation de l'énergie électrique.

Traditionnellement on associe l'électrotechnique aux "courants forts" par opposition aux "courants faibles" qui seraient du domaine exclusif de l'électronique.

Chapitre 1. Rappels  sur Le régime monophasé

- Description des grandeurs sinusoïdales

On écrira une tension sinusoïdale sous la forme

ut=Umsin(ωt+φ) ;              ω=2πf

ou

uθ=Umsin(θ+φ);              	θ= ωt ;

Avec

Um: amplitude ( V )

ω: pulsation ( rad/s )

φ: phase initiale ( rad ), varie sur l’intervalle -π, π

f : fréquence de signal (hz)

ωt+φ: phase instantanée ( rad )

u1t=Um1sin(ωt+0) ;

u2t=Um2sin(ωt-π2) ;

- La valeur moyenne d'une grandeur périodique :

u=Umoy=1T0Tu(t)dt=12π02πu(θ)dθ

Pour une tension sinusoïdal u=0.

- La valeur efficace d'une grandeur périodique :

En électricité, la valeur efficace d’un courant ou d'une tension variables au cours du temps correspond à la valeur d'un courant continu ou d'une tension continue qui produirait un échauffement identique dans une résistance.

U=Ueff=1T0Tu2(t)dt

Pour une tension sinusoïdale on trouve U=Um/2

Ainsi on écrira souvent ut=2.Usin(ωt+φ)

La valeur efficace est celle indiquée par les voltmètres et les ampèremètres. Ainsi quand on parle du réseau électrique domestique à 220 V il s'agit bel et bien de la valeur efficace de la tension.

- Représentation vectorielle (vecteurs de Fresnel).

On peut faire correspondre à toute fonction sinusoïdale un vecteur de Fresnel partant de l'origine du repère, de module l'amplitude de la fonction et faisant un angle égale à sa phase instantanée avec l'axe ( Ox ).

Pour ut=2.Usin(ωt+φ) on a:

- Notation complexe :

On peut  caractériser également les grandeurs sinusoïdales par les composantes de leurs vecteurs représentatifs dans le plan complexe.

U=Umejφ

- Addition/soustraction des grandeurs sinusoïdales

L'addition (ou la soustraction) de deux grandeurs sinusoïdales de même pulsation,

u1t=U12 sin(ωt+φ1)   et de u2t=U22 sin(ωt+φ2), est une grandeurs sinusoïdale de même pulsation ut=U2sin(ωt+φ).

La détermination de u est peu évidente à effectuer par le calcul ; on obtient une solution bien plus rapidement par construction graphique en utilisant les propriétés d'addition (ou de soustraction) vectorielle : U=U1+U2, ou bien en utilisant les propriétés d'addition des complexes.

- Dérivation / Intégration des grandeurs sinusoïdales

La dérivation ou l'intégration d'une grandeur sinusoïdale donne une grandeur sinusoïdale de nature différente mais de même pulsation.

Graphiquement, dériver revient à multiplier le module de la grandeur considérée par ω et à la déphaser en avant de  π2 ; intégrer revient à diviser son module par ω et à la déphaser en arrière de  π2.

- Puissances en régime monophasé :

- Puissance instantanée

La puissance instantanée est le produit de tension et courant instantanés

pt=ut.i(t)

- Puissance active (moyenne)

La puissance active est la valeur moyenne de la puissance instantanée ; dans le cas de grandeurs périodiques de période T :

P=p=1T0Tp(t)dt=1T0Tvti(t)dt

Dans le cas d'un courant et d'une tension sinusoïdale : ut=2.Usin(ωt),

it=2.Isin(ωt+φ) on trouve :

P=U.I.cosφ

- Puissance apparente

On définit la puissance apparente par :

S=U.I

Ce qui permet d'introduire le facteur de puissance :

k=PS       ( sans unité )

En régime sinusoïdal on trouve donc k=cosφ .

- Puissance réactive en régime sinusoïdal

La puissance réactive en régime sinusoïdal est donnée par

Q=U.I.sinφ    ( volt-ampère réactifs – VAR )

On peut alors écrire

Q=S2-P2

et un certain nombre de relation utiles lors des résolutions d'exercices :

tanφ=Q / P                    cosφ=P / S               sinφ=Q / S

Puissances consommées par les dipôles passifs élémentaires

- Résistance R (Ω) : Le déphasage est nul : ϕ = 0, donc

P = UI cos ϕ = UI

D’après la Loi d’Ohm : U = RI,

P = RI² (loi de Joule)

Q = UI sin ϕ = 0 var

Une résistance ne consomme pas de puissance réactive.

Le facteur de puissance  k=cos(0)=1 .

- Bobine parfaite d’inductance L (henry) : Le déphasage est ϕ = +90°

P = 0 W

La bobine ne consomme pas de puissance active.

Q = UI sin ϕ = UI

Loi d’Ohm : U = ZI avec : Z = L ω

Q = +L ωI² > 0

La bobine consomme de la puissance réactive.

Le facteur de puissance  k=cos(90)=0 .

- condensateur parfait de capacité C (farad) : Le déphasage est ϕ = -90°

P = 0 W

Le condensateur ne consomme pas de puissance active.

Q = -UI

Impédance : Z = 1/(C ω )

Q = -I²/(C ω) < 0

Le condensateur est un générateur de puissance réactive

Le facteur de puissance  k=cos(-90)=0 .

Cas particulier des dipôles passifs élémentaires

Théorème de Boucherot  (Exemple d’application)

Considérons l’association suivante :

Chaque dipôle Di consomme les puissances : Pi (active) , Qi (réactive) et Si (apparente).

L’association consomme les puissances : P, Q et S.

Et d’après Le théorème de Boucherot :

P=iPi              Q=iQi

Attention : le théorème de Boucherot ne s'applique pas à la puissance apparente

S≠iSi

A.N.

Ampoule : P1 = 100 W            Q1 ≈ 0 (dipôle résistif)

Radiateur : P2 = 1500 W        Q2 ≈ 0 (dipôle résistif)

Aspirateur (moteur universel) : P3 = 1250 W     Q3 = +900 vars (dipôle inductif)

L'installation consomme donc : P = 2,85 kW        Q = +0,9 kvar

Pour calculer la puissance apparente S consommé par l’installation  Il faut utiliser la relation :

S=P2+Q2

On trouve :                                               S = 2,99 kVA

d'où :                              I = S / U =13,0 A

et le facteur de puissance  k=cos ϕ = P / S = 0,95

D’autre part le facteur de puissance de chaque dipôle est :

- Dipôles résistifs (D1 et D2) : k=cos⁡(0)=1.

- Pour l’aspirateur: 
cosφ3=P3S3=125012502+9002 =0.81

0,8 est l'ordre de grandeur du facteur de puissance d'un moteur alternatif en charge.