Devoir N° 1

En utilisant l'équation d'état du gaz parfait, démontrer que la masse volumique relative de tous les gaz par rapport à l'hydrogène n'est égale qu'a la moitié de sa masse molaire.

Exercice 02 :

Exercice 03:

Un gaz parfait à la température T0=0 °c. A quelle température faut-il l'échauffer pour que sous la même pression son volume sera doublé ?

Exercice 04:

Quel volume occupe 01 kg d'air à 15 °c sous la pression de 100 bars absolus?

A quelle température faut-il porter cet air pour que sous la même pression, son volume sera doublé? On donne : rair=287,1 J/kg.deg

Exercice 05:

Pour un gaz parfait, on donne T1=10 °c et T2=20 °c. Déterminer la variation relative de pression.

Exercice 06:

Une salle de classe a pour dimensions 3x6x8m3. Déterminer la masse de l'air dans la salle, si T=17 °c, p=780 mmHg. On donne pour l’air : r=287,1 J/kg.K.

Exercice 07:

Quel est le volume massique du gaz propane C3H8 dans les conditions normales?

P=760 mmHg, m=1 kg, R=8,314.10+3J/Kmole deg

Exercice 08:

Un réservoir fermé renferme de l'air à 35 °c et sous une pression de 7 bars. Que devient la pression quand la température s'abaisse à 10 °c?