L’abaque de Newmark pour les surfaces irrégulières

- Le point où l’on veut calculer la contrainte due à la surcharge est placé au centre de l’abaque.

- La surface ou la fondation est dessinée à une échelle X telle que X=Z/ab (Z : la profondeur désirée en m.  ab : est la distance représentée sur l’abaque en cm)

- Dessiner la surface

- Compter le nombre de carreaux n recouverts par la surface

- Calculer ∆σ

L’abaque de Fadum (1941)