Exercice 7 :

En utilisant la méthode de Rankine, calculer le coefficient de sécurité vis-à-vis au glissement sur la base de mur et au renversement ?

N

T

R

Solution

Pa cos β

Le coefficient de sécurité de mur vis-à-vis au glissement sur

Pp

la base de la fondation est le rapport entre les forces

stabilisatrices aux forces déstabilisatrices

B

FG=forces stabilisatricesforces déstabilisatrices

FG=B ci+Ntanδ+PpPacosβ

Détermination de Pa : (Méthode de Rankine)

Pa=0Hσ'ha dz

La contrainte de poussée est :   σ'ha=Kaσv-2CKa

On a un terrain incliné :            σv=γ.Z.cosβ

avec : Ka=cosβ-cos2β-cos2φcosβ+cos2β-cos2φ=cos10-cos210-cos230cos10+cos210-cos230=0,354

Pa=0Hσ'ha dz=12 γ'*H2cosβ*Ka=12* 18*7,1582*cos10* 0,354

Pa=160,76 KN/m

Détermination de Pp

Pp=0Dσ'hp dz=12 γ'*D2*Kp+2cKp*D

KP=tan245+∅'2=tan245+202=2,04

Pp=12* 19*1,52*2,04+2* 402,04*1,5

PP=215 KN/m

- Pour ci  (cohésion d’interface entre le sol et la fondation) et δ (angle de frottement entre le sol et la fondation), on prend :

ci=23c'=26,66 kPa

δ=23∅'=13,33°

- N: des forces verticales,   y compris Pav

| Section | Surface (m2) | Poids (KN/m) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 6 * 0,5 = 3 0,5 * 0,2 * 6 = 0,6 4 * 0,7 = 2,8 2,6 * 6 = 15,6 0,5 * 2,6 * 0,485 = 0,595 | W1=3 *25 = 75 W2=0,6*25 = 15 W3=2,8*25 = 70 W4=15,6* 18 = 280,8 W5=0,595*18 = 10,71 |

Pav= Pa sinβ=160,76sin10=27,91 KN/m

N= poids de la section 1+2+3+4+5+Pav

N=479,42 KN

Donc :

FG=4 .  26,66+479,42 tan13,33+215160,76 cos10=2,75 >1,5   OK

La stabilité au renversement :

FR=MstMdest

FR=M1+M2+M3+M4+M4+ Pasinβ .  BPacosβ H3

| Section | Poids | Bras de levier | Moment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | W1= 75 W2= 15 W3= 70 W4= 280,8 W4= 10,71 | 1,15 0,7 + 2/3* 0,2 2 1,4 + 2,6/2 1,4 + 2/3* 2,6 | M1=86,25 M2=12,5 M3=140 M4=758,16 M5=33,55 |

FR=86,25+12,5+140+758,16+33,55+111,64158,31  7,1583

FR≈3  Condition vérifiée