Physique du Bâtiment                                                                                           Série N°01

Exercice 01:

Le son met 4 secondes pour partir de notre bouche et revenir à nos oreilles. Distance parcourue par le son : 1360( m) 4 340 Le son parcourt donc un trajet de 1360 mètres. Mais ce trajet représente un aller et un retour. La distance qui nous sépare de la muraille est donc : 680( m )

Exercice 02:

La vitesse du son est de 330 m/s, cela signifie que le son parcourt 330 m à chaque seconde. Entre le moment où l’éclair s’est produit et le moment où le bruit est entendu, il s’est écoulé 3 secondes

La distance qui nous sépare de l’éclair est donc :

330*3=990m   soit près d'un kilomètre.

Exercice 03

50 millisecondes, correspondent à 0,05 seconde

Utilisons maintenant un tableau de proportionnalité :

| Durée (s) | 0,05 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Distance parcourue (m) | 250 | x |

Nous avons : 0,05×x=1×250

x=1×2500,05=5000 m/s

La vitesse dans ce tube d’acier est de 5000 m/s

Exercice 04 :

a) Profondeur sous le bateau :

La distance parcourue par le signal sonore (un aller-retour) est égale à :

1430×3,6=5148 m

La profondeur sous le bateau est donc :

51482=2574 m

La profondeur sous le bateau est de 2574 m

b) Durée de l’écho pour une profondeur de 100 mètres

La distance parcourue par le signal sonore est de

2*100=200m

Utilisons un tableau de proportionnalité

| Durée (s) | 1 | x |
| --- | --- | --- |
| Distance parcourue (m) | 1430 | 200 |

Nous avons : 1430×x=1×200

x=1×2001430=0,1398      Soit environ 0,14 seconde.

Exercice 05 :

Pour des vitesses importantes, une autre unité intervient. Cette unité est le Mach (nom du physicien Ernst Mach). Un avion vole à Mach 1 lorsque sa vitesse est égale à celle du son.
Remarque :
L’unité se place avant le nombre. Nous ne dirons pas que la vitesse de l’avion est de 1 Mach, mais que la vitesse est Mach 1.

Conversion de la vitesse du son en km/h :
Cherchons la distance parcourue par le son en 1 heure , soit 3600secondes.

| Durée ( s ) | 1 | 3600 |
| --- | --- | --- |
| Distance parcourue ( m ) | 330 | x |

1×x  330×3600
x1188000 m
x1188 km
La vitesse du son est donc de 1 188 km/h

Exercice 05 :

| Vitesse du son | Période du signal | Fréquence du signal | Longueur d’onde |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 m/s | 0,01s | 100 Hz | 3,50m |
| 1000 m/s | 1 ms | 1000 Hz | 1 m |
| 330 m/s | 3,33.10-5 | 33,33 KHz | 1 cm |