Centre Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF-Mila

Institut de science et de technologie

Département de science et technique                                              3ème année Licence Electromécanique

Module Régulation Industrielle                                                                     année universitaire 2019/2020

TP 01

- Ecriture d’un polynôme :

Soit les polynômes : p1s=5s2+3s+1,  p2s=10s3-2s2+4s-1, p3s=s4+2s3+3s2+s+1.

Alors p1=[5 3 1], p2=[10 -2 4-1], , p3=[1 2 3 1 1].

Pour calculer les racines d’un polynôme on utilise la fonction  roots. Exécuter r1=roots(p1), r2=rootsp2, r3=roots(p3) .

Pour calculer le produit de deux polynômes en utilise la fonction conv. Exécuter  p4=convp1,p2, p5=convp1,p3, p6=conv(p2,p3).

La fonction poly permet de déterminer un polynôme à partir de ses racines. Exécuter p7=poly(r1), p8=poly(r2), p9=poly(r3).

- Fonction de transfert

Soit H(s)=12s+1

Ecriture de la fonction de transfert : num=[1], den=[2 1], H=tf(num, den).

Pour tracer la réponse indicielle : stepH.

Pour voir la réponse indicielle pendant 10 sec : t=0 :0.1 :10, y=stepH,t, pour afficher la courbe : plott,y.

Pour tracer une ligne: line0 10, [0.95 0.95], line0 10, [1.05 1.05].

Pour lire des valeurs sur la courbe : ginput1 et cliquer sur le point à mesurer. Mesurer le temps de réponse de H(s).

Réponse à un signal quelconque : t1=0:0.1:15, u=sin⁡(t1), y1=lsim(H,u,t1), plot(t1, y1).

- Soit

H1(s)=2s+1s3+3s2+1    et     H2(s)=s+1s2+s+0.5

H3s=H1s.H2(s) , H3=series(H1,H2)

H4s=H1s+H2(s) , H4=parallel(H1,H2)

H5s= H1s1+H1s.H2(s) , H5=feedback(H1,H2)

- Tracer la réponse indicielle des  fonctions de transfert ci-dessous pour t allant de 0 à 15sec.

His=1(s+1)i  ,i=0,1,2,3,4,5. Commenter les courbes obtenues.

- Tracer la réponse indicielle des fonctions de transfert ci-dessous pour t allant de 0 à 15sec.

His=1(si+1)i , i=0,1,2,3,4,5. Commenter les courbes obtenues.

- Soit la fonction de transfert : Hs=11+2ξw0s+1w02s2

- w0=1 , pour ξ = 0.1, 0.4, 0.7, 0.9, 1, 1.5, 2, tracer la réponse indicielle du système et commenter les résultats obtenus.

- ξ = 0.6, pour  w0 = 1, 2, 5, 10, 0.1, tracer la réponse indicielle du système et commenter les résultats obtenus.