Centre Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF-Mila

Institut de science et de technologie

Département de science et technique                                              3ème année Licence Electromécanique

Module Régulation Industrielle                                                                     année universitaire 2019/2020

TP 02 :

Régulation de la température d’une enceinte à chauffage indirecte

On désire régler la température θ d’une enceinte à chauffage indirecte (voir figure).

v(t) tension de commande de la vanne ; q(t)  débit dans l’échangeur ; θ1température en sortie de l’échangeur.

On donne les relations suivantes :

qt=k0.0tvτdτ ;

θ1t+τ1.dθ1dt=k1.q(t) ;

θt+τ2.dθdt=k2.θ1(t)

On suppose que toutes les conditions initiales sont nulles.

Pour les applications numériques, on prendra : τ1= 600s, τ2 = 6000s, k2= 1, k1 =20 S.I. ,	k0 = 2.10-4S.I.

On posera λ = k0.k1.k2

- Donner un schéma bloc pour le système, avec  v l’entrée et θ  la sortie.

- Etude d’une régulation proportionnelle : vt=k.θreft-θt.

θref est la température de consigne.

- représenter le schéma bloc du système.

- Soit Hbos la fonction de transfert en boucle ouverte du système, Pour déterminer k, on va négliger une des constantes de temps du système (ou bien un des pôles du système).

- A partir des valeurs numériques, quelle est la constante de temps à négliger.

- Donner l’expression de la fonction de transfert en boucle ouverte approchée Hboas.

- Calculer à partir de Hboas la fonction de transfert en boucle fermée approchée Hbfas.

- Vérifier que Hbfasest un second ordre, et on l’écrira sous la forme canonique d’un second ordre normalisé.

- Calculer la valeur de k, pour avoir un amortissement de 0,7.

- Dans la suite, on ne fait plus d’approximation pour Hbos, et k=0.02.

- Tracer la réponse du système et la commande à un échelon de consigne  θref =10oC.

- Déterminer le temps de réponse à 5%, du système corrige.

- Calculer la valeur finale et le dépassement.

- Refaire la simulation si k1varie de ±50%. Conclure sur la robustesse (stabilité) du système corrigé.