إجابة التقييم شامل

- الخطوات الأساسية لمعرفة قيم هذه المقاومات باختصارهي.

- نضع المقاومة داخل علبة التوصيل.

- نقوم بتوصيل المجس الأسود داخل المنفذ com والمجس الأحمر داخل المنفذ الذي يحتوي على الرمز Ω ثم نضعهما على طرفي المقاومة المراد قياسها.

- نضبط مفتاح اختيار المعيار على المنطقة التي بها الرمز Ω

- نشغل الميلتيمتر ونقوم بتغير المفتاح حتى نصل إلى معايير تعطينا قيم فعلية للمقاومة ويجب أخد معيار الذي يعطينا أصغر نسبة خطأ نسبي.

- إكمال الجدول علما أن:

عند المعيار 200 تعطى        Résolution = 0,1 0,8% η2=5 = η1%

عند المعيار K 20  تعطى0        Résolution =1 0,8% η2=3 = η1%

| # % | # R # () | # η1% lec+η2dgts # () | # R mes () | # Calibre (K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1,3 | # 1,3 | # (0,8/100)*99,8+5*0,1 | # 99,8 | # 0,2 | # R 1 mes |
| # 0,8 | # 96,43 | # (0,8/100)*12,05*103+3*0,01 | # 12,05*103 | # 20 | # R 2 mes |