Institut des Sciences et de la Technologie

Département des Sciences et Techniques

Centre Universitaire

Abdelhafid boussouf Mila

الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

République Algérienne Démocratique et Populaire

## وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Spécialité : Génie mécanique 3eme        année licenceAnnée universitaire 2021/2022

Option: énergétique

Série 3

Exercice 01 :

Si la distribution des vitesses dans la couche limite laminaire sur une plaque plate est supposée être donnée par le polynôme de premier ordre u = a + by, où a et b sont constants, déterminer

a) Le rapport entre l'épaisseur de déplacement et l'épaisseur de la couche limite

b) Le rapport entre l'épaisseur du moment et l'épaisseur de la couche limite

Exercice 02 :

Montrer que, si la distribution de vitesse dans la couche limite laminaire sur une plaque plane est supposée être un polynôme de second ordre (u=a+by+cy²), la distribution de vitesse peut être exprimée comme suit.

Exercice 03 :

En supposant que le gradient de vitesse dans la couche limite laminaire sur une plaque plate se présente sous la forme d'un polynôme de second ordre, calculez :

a) L'épaisseur du déplacement de la couche limite

b) l'épaisseur de la quantité de mouvement de la couche limite