Suite à la série 4

Exercice 07 :

Une plaque plane de 3 m de large et 30 m de long est remorquée parallèlement à elle-même dans le sens de sa longueur dans l’eau à la vitesse de 6 m/s.

1- Déterminer la force de frottement s’exerçant sur l’une des faces de la plaque.

2- Déterminer la force s’exerçant sur les 3 premiers mètres de la plaque.

3- Déterminer les contraintes de cisaillement correspondantes aux questions 1 et 2.

On donne la viscosité cinématique de l’eau : ρ = 103Kg/m3 ; ϑ = 10-6 m2/s.

Exercice 08 :

Une plaque rectangulaire mince de hauteur h et de largeur w est placée de façon normale au courant d’un fluide en écoulement. Considérons la force de trainée, FT que le fluide exerce sur la plaque est une fonction de h, w, la viscosité du fluide, μ et ρ sa masse volumique respectivement ainsi que la vitesse d’approche V du fluide, tel que : FT =f (h, w, μ, ρ, V).

Déterminer les grandeurs adimensionnelles appropriées (π1, π2, ….) qui permettent d’étudier ce problème expérimentalement.