Centre Universitaire de Mila                                                         Institut des sciences techniques                           Département de génie mécanique et d’électromécanique

Examen  en Systèmes asservis  Niveau : L3-S5 Electromécanique date 07/01/2023  Durée 1h30

Exercice 01 : Le but de l’exercice est de déterminer la solution de l’équation différentielle suivante y''t+3y't+2yt=4tut. Avec y(0) = y'0=0.

a/ Mettre au même dénominateur et simplifier l’expression suivante : Rs=2s2-3S+4S+1-1S+2

b/ On considère l'équation différentielle

y''t+3y't+2yt=4tut. Avec y(0) = y'0=0. u(t) est la fonction échelon unité. On admet que y(t) admet une transformée de Laplace Y(s). Calculez Y(s)

c/ en déduire y(t).

Exercice 02 : 1) Calculer la fonction de transfert                     du circuit ci–dessous.

S’agit-il d’un système de premier ou de second ordre

2) Pour C=2μF et R1=R2=1MΩ, calculer la constante de temps τ.

Exercice 03 : Réponse fréquentielle d’un Filtre linéaire : Soit un filtre linéaire

dont le comportement fréquentiel est décrit dans le plan de Bode par la fonction de transfert suivante:

a) Pourquoi peut-on appliquer le théorème de superposition à ce filtre?

b) Sachant que la tension en entrée du filtre est ve1t=0.02cos⁡(1000t), en déduire l’expression de la tension de sortie du filtre vs1(t) dans ce cas.

c) Sachant que la tension en entrée du filtre est ve2t=0.04cos⁡(20000t-π4), en déduire l’expression de la tension de sortie du filtre vs2(t) dans ce cas.

d) Sachant que la tension en entrée du filtre est vet=0.02cos1000t+0.04cos⁡(20000t-π4)

, en déduire l’expression de vs(t)