Série d’exercices n°3 « LES HACHEURS »                         Dr. HADEF.S

Exercice 01 :

Un hacheur série, formé par un semi-conducteur T à fermeture et ouverture commandées et par une diode D, est alimenté par une source de tension Ve = U supposée parfaite. Il débite sur un récepteur comportant en série une résistance R, une inductance L et une force électromotrice E inferieur à U, (figure 1).

On désigne par T la période de fonctionnement et par αT  la durée des intervalles de conduction du semi-conducteur commandé. On pose :

Figure 1

Pour les deux cas de conduction (conduction discontinue et conduction continue).

- Déterminer la forme d’onde des tensions Ve, VC, VT et VD.

- Déterminer les expressions du courant de charge 
iC  et tracer son allure et celles des courants ie, iT et iD

- Calculer les valeurs maximale, minimale et moyenne du courant iC  dans le récepteur.

Exercice 02:

Soit le circuit alimenté par une source de tension continue E (figure 2),  l’interrupteur principal  H est commandé à l’ouverture et à la fermeture, et l’interrupteur D est spontanés. La charge est comporte une résistance R, une inductance L et un condensateur C, constituent un filtre limitant respectivement les ondulations du courant et de la tension de sortie.

Figure 2

On suppose que le courant dans l’inductance est ininterrompu (ne s’annule pas), et on néglige l'ondulation de la tension de charge.

- Déterminer la relation qui lie la tension de sortie et celle de l’entrée. Quel est le type de hacheurs.

- Déterminer l’expression du courant iLt, ILmin et ILmax .

- Déterminer l’expression de l’ondulation de courant de l’inductance ∆iL. Pour quelle valeur de α il est donc maximale.

- Tracer la forme d’onde des courants iL, iH et iD et des tensions  VL, VH et VD.

- Déterminer la valeur moyenne du courant de charge ∆ich.