Centre Universitaire de  MILA                                                         année universitaire 2023/2024

Département GM EM                                                                            3eme année électromécanique

Module : TP Electronique de puissance

TP n°1 : REDRESSEMENT NON COMMANDE MONOPHASE

L’objectif de ce TP est :

- L'apprentissage d'un logiciel de simulation d'électronique de puissance, outil qui va par la suite être utilisé régulièrement dans l'ensemble des autres TP d'électronique de puissance.

- La prise en compte des différences de caractéristiques du redressement monophasé, selon le type de charge.

- Faire l’étude et la simulation du redressement et du filtrage d’un signal alternatif, de réaliser des circuits de redressement en simple alternance, d’observer par simulink- matlab le signal redressé et filtré, puis le comparer au modèle théorique.

1ere partie : redressement non commandé monophasé simple alternance

- CHARGE RESISTIVE

Schéma électrique :   Uet=Umsin⁡(ωt)=50.sin(100πt) avec f=50Hz.

Manipulation 1

- Réaliser le montage précédent sur MATLAB Simulink.

- Pour R=50 Ω, visualiser sur l’oscilloscope les tensions U( t ), Ud( t ), Uch( t ) et le courant Ich( t ), puis les tracer.

- Calculer les valeurs moyennes et efficaces et le taux d’ondulation Fond de la tension redressée avec simulink.

- vérifier théoriquement les résultats obtenus pour R=50 Ω.

- réaliser un chargeur de batteries (E=40V et R=50 Ω).

- Analysez vos résultats, interprétez.

On rappelle que : Facteur de forme FV=VeffVmoy et le taux d’ondulation FV ond=F2-1.

- CHARGE CAPACITIVE RC

- Réaliser le montage ci-dessous où le filtre passe-bas est un filtre RC, avec f=1kHz, Umax=10V (pour minimiser l’effet de seuil) :

Manipulation 2

- Pour C fixé à 100μF, faites varier la résistance R=200 Ω, 100 Ω, 50 Ω, 10 Ω, 1Ω. Visualisez vos courbes et remplir le tableau -1- :

- Pour R fixé à 100 Ω, faites varier la capacité C=2000μF, 100μF, 50μF, 10μF, 1μF. Visualisez vos courbes et remplir le tableau -2- :

- Avec simulink avec R=100 Ω et C= !!!! μF :

- Tracer la tension d’entrée, la tension de la charge.

- Tracer le courant d’entrée, le courant dans les différents éléments R et C.

- Donner la valeur calculée par le logiciel de la valeur moyenne de la tension et du courant dans la charge.

- CHARGE INDUCTIVE

Soit le schéma électrique suivant :

Manipulation 3

- Pour L fixé et R variable, Visualisez et relevez vos courbes. (tableau 3)

- Pour R fixé et L variable, Visualisez et relevez vos courbes. (tableau 4)

- Expliquer les différences obtenues entre les courbes sur charge « inductive » et sur charge résistive.

- Justifier théoriquement les formes d'ondes, de ich(t).

- Que remarquez-vous, lorsqu’on augmente la valeur de l’inductance de 10mH à 100mH ?

- Calculer théoriquement la tension moyenne redressée et le courant moyen redressé, pour R=10Ω, et L=100mH, comparez les avec les valeurs obtenues par Simulink.

- CHARGE INDUCTIVE AVEC DIODE DE ROUE LIBRE (DRL)

Simuler le cas d'une charge constituée d'une résistance RL =10Ω en série avec une inductance L = 100mH. Placer une diode de roue libre en anti parallèle avec la diode de redressement.

Manipulation 3

- Visualiser et relever la tension et le courant au niveau de la charge.

- Par un calcul analytique, justifier les formes d'ondes de la tension de charge

- Quelles différences, remarquez-vous sur l’allure de la tension de charge entre la manipulation 3 et la manipulation 4 :

- Quelles différences, remarquez-vous sur l’allure du courant de charge entre la manipulation 3 et la manipulation 4 :

- D’après les résultats obtenus, Quel est selon vous le rôle de la diode de roue libre (DRL).