TP2 : Redressement monophasé à thyristor mono alternance

- Redressement à thyristor mono alternance

- Charge Résistive

- Réaliser le montage suivant (Fig.1) :

Ut=452sin(100πt)

R=33.33 Ω

α : Angle d’amorçage

Fig.1

- Pour α = 0 et π/2, Observer sur l’oscilloscope U ( t ), Uth ( t ), Uch(t) et Ich(t).; puis les tracer.

- Remplir le tableau suivant :

| α rad | Tension de charge moyenne et efficace ( Uchmoy - Ucheff) V | courant de charge moyenne et efficace ( Ichmoy- Icheff ) A |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| π /4 |  |  |
| π /2 |  |  |
| 3π/4 |  |  |
| π |  |  |

- Charge Résistive et inductive.

- Réaliser le montage suivant (Fig.2) :  L= 100 mH

- Pour α = 0 et π/2, Observer sur l’oscilloscope U ( t ), Uth ( t ), Uch (t) et Ich ( t ); puis les tracer.

Fig.2

- Remplir le tableau suivant :

| α rad | Tension de charge moyenne et efficace ( Uchmoy - Ucheff) V | courant de charge moyenne et efficace ( Ichmoy- Icheff ) A |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| π/4 |  |  |
| π/2 |  |  |
| 3π/4 |  |  |
| π |  |  |

- Charge Résistive et inductive avec diode de roue libre

- Réaliser le montage suivant (Fig.3) :

Fig.3

- Refaire  les mêmes questions que la partie précédente

- Pour les trois cas tracer la courbe Ich0 (α) et la courbe Uch0 (α).

- Interpréter et discuter les courbes (courbes de l’oscilloscope incluses)

- Faire une Conclusion.

- Redressement à thyristor double alternance

- Charge Résistive

- Réaliser le montage suivant (Fig.4) :

Fig. 4

Ut=452sin(100πt)

R=33.33 Ω

α : Angle d’amorçage

- Pour α = 0 et π/2, Observer sur l’oscilloscope U1 ( t ), Uth ( t ), Uch ( t ) et Ich ( t ).; puis les tracer.

- Remplir le tableau suivant :

| α rad | Tension de charge moyenne et efficace ( Uchmoy - Ucheff) V | courant de charge moyenne et efficace ( Ichmoy- Icheff ) A |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| π/4 |  |  |
| π/2 |  |  |
| 3π/4 |  |  |
| π |  |  |

- Charge Résistive et inductive.

- Réaliser le montage suivant (Fig.5) :  L= 100 mH

- Pour α = 0 et π/2, Observer sur l’oscilloscope U1 ( t ), Uth ( t ), Uch ( t ) et Ich ( t ); puis les tracer.

Fig.5

- Remplir le tableau suivant :

| α rad | Tension de charge moyenne et efficace ( Uchmoy - Ucheff) V | courant de charge moyenne et efficace ( Ichmoy- Icheff ) A |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| π/4 |  |  |
| π/2 |  |  |
| 3π/4 |  |  |
| π |  |  |

- Charge Résistive et inductive avec diode de roue libre

- Réaliser le montage suivant (Fig.6) :

Fig.6

- Refaire  les mêmes questions que la partie précédente

- Pour les trois cas tracer la courbe Ich0 (α) et la courbe Uch0 (α).

- Interpréter et discuter les courbes (courbes de l’oscilloscope incluses)

- Faire une Conclusion