PARAMETRES DE PERFORMANCES POUR LE REDRESSEMENT

- Facteur  de  forme

Plus cette valeur est proche de l'unité (1), plus la tension obtenue est voisine d'une grandeur continue. Par définition, on nomme facteur de forme le rapport :

F=VeffVmoy

Avec     Veff : Valeur efficace de la tension considérée ;

Vmoy     : Valeur moyenne de la tension considérée.

- Facteur    d’ondulation

Plus cette valeur est proche de (0), plus la tension obtenue est voisine d'une grandeur continue. Par définition, le facteur d’ondulation est:

Fond=Veff2-V02V0=F2-1

- Composante alternative

Uca=Veff2-V02

- Puissance active (moyenne)

P=P=1T0Tvt.itdt       (W)

v(t) : tension instantanée ; i(t) : courant instantané, T : période ;    T=1f  ,

- Puissance apparente

S=Veff.Ieff      ( V.A)

- Puissance réactive

Q2=S2-P2

- Facteur de puissance

FP= Puissance activePuissance apparente=PS

- Puissance dissipée par la diode (pertes par conduction)

PD=VAKI0

I0    : valeur moyenne du courant dans la diode

VAK : tension entre anode et cathode de la diode en état passant

- Efficacité du redresseur

ER=VCCmoy.ICC(moy)VCCeff.ICC(eff)

cc : charge