La Jonction PN / la diode

Nous savons déjà que les cristaux de type P contiennent des trous comme porteurs majoritaires tandis que les cristaux de type N contiennent des électrons libre comme porteurs majoritaires.

S-C de type N                                                           S-C de type P

Mise en contact d’un semi-conducteur de type P et d’un semi-conducteur de type N/

- Diffusion : les électrons de la zone N viennent combler les trous dans la zone P

- Création d’une zone dépourvue de porteur mobile ; Il existe alors une différence de potentiel et donc un champ interne E int qui s’oppose à la diffusion des électrons de la zone N vers la zone P.

- Polarisation dans le sens direct

Le champ électrique extérieur Eext s’oppose au champ interne Eint,  si, Eext>Eint ,un courant important peut traverser la jonction.

- Polarisation dans le sens inverse

Le champ électrique extérieurEextappliqué par le générateur a le même sens que le champ interne de la jonction Eint, alors aucun courant ne circule (en réalité un courant très faible existe de l’ordre du nano-ampère).