III.1 les fonctions de l’électronique de puissance

| Les fonctions | convertisseurs | s-c utilisés |  | Applications des convertisseurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom | symbole |  |
| 1-conversion alternatif/continu (AC/DC) | Redresseurs non commandés | Diode de puissance | A K | -alimentation continue (pour circuits électroniques - alimentation pour moteur à courant continu |
|  | Redresseurs commandés | thyristor |  | Variation de vitesse des moteurs a cc |
| 2- conversion continu /continu (DC/DC) | hacheurs | GTO |  | -Variation de vitesse des moteurs MCC -alimentation à découpage (ordinateur, mobile …) |
|  |  | IGBT |  |  |
|  |  | MOS | Canal N canal P |  |
|  |  | Bipolaire | NPN PNP |  |
| 3- conversion continu/alternatif (DC/AC) | onduleurs | GTO, IGBT, MOS, Bipolaire | Voir ci-dessus | -Variateurs de vitesse pour machines alternatif -alimentation de secours |
| 2- conversion alternatif/alternatif (AC/AC) | gradateurs | Thyristor, triac |  | -Variateurs de lumière (lampe halogène, chauffage électrique) -démarrage pur moteur asynchrone |
|  | cycloconvertisseurs | Thyristor, triac |  | Variateurs de vitesse pour machines ac |