Centre Universitaire de  MILA                                                             année universitaire 2023/2024

Département GM EM                                                                               3eme année électromécanique

Module : Electronique de puissance

Série d’exercices n°2

EXERCICE 1

Soit le montage suivant :

1/ tracer les tensions vCC, vD et les courant iS, iD, iCC en fonction de θ=ωt.

2/ quelle est L’angle de conduction de la diode D ?

3/ calculer :

La valeur moyenne et efficace de vcc ;

La valeur moyenne et efficace de icc ;

Facteur de forme de la tension vcc ;

Facteur d’ondulation de la tension.

4/ Tracer la puissance instantanée dans la charge.

5/ Quelle est La puissance moyenne.

EXERCICE 2

On connecte le montage de la figure ci-dessous où une inductance L est en série avec une résistance R :

1/ donner les formes d’onde des tensions VCH, VD et celle des courants iS, iD, iCH .

2/ déterminer l’expression numérique du courant iCH(t).

3/ montrer que la diode se bloque lorsque t=11.9ms.

4/ quelle est L’angle de conduction de la diode D?

5/ calculer VCH(moy) et ICH(moy).

6/ calculer VCH(eff).

7/ On donnent ICH(eff)=6.09 A, déterminer :

Facteur de forme de la tension ;

Facteur d’ondulation de la tension ;

EXERCICE 3

Soit le montage de la figure suivante conçu pour charger une batterie d’accumulateur E.

Les tensions  v1 et  v2 sont fournis par un transformateur à points milieu.

v1θ=-v2θ=Vmsinθ, avec  Vm= 24V.

La charge est constituée d’une batterie  E=Vm2=12V d’accumulateur en série avec une résistance  R = 2Ω.

En supposant les diodes idéales, calculer:

- L’angle θ1, pour que la diode D1 commence à conduire ;

L’angle θ2, pour que la diode D1 se bloque ;

L’angle de conduction de la diode D1.

- L’angle θ3, pour que la diode D2 commence à conduire ;

L’angle θ4, pour que la diode D2 se bloque ;

L’angle de conduction de la diode D2.

- La valeur moyenne de la tension de charge.

Représenter la forme d’onde de la tension vch aux bornes de la charge.

EXERCICE 4 (redressement double alternance)

On suppose que la charge est frottement inductive L>> 𝑅 ⇒ 𝑖c=Ic= constant.

- Redressement non commandé

On considère le montage suivant :

1.  Tracer l’allure de la tension de sortie vs.

2.  Définir la séquence de conduction des 4 diodes du PD2 sur [0; T].

3.  Calculer la valeur moyenne de la tension de sortie Vsmoy.

4.  Tracer l’allure du courant et de la tension aux bornes de la diode D1.

- Redressement commandé

1.  Déterminer la séquence de conduction des semi-conducteurs sur une période  T (on fixera arbitrairement un angle de retard à l’amorçage de α=𝜋/ 3).

2. Tracer l’allure de la tension de sortie.

3. Calculer la valeur moyenne de la tension de sortie Vsmoy.

4. Tracer la fonction Vsmoy=  𝑓(α)

5. Tracer l’évolution temporelle du courant d’entrée ie et les courants iT1 et iD1.

6. Donner alors l’expression du facteur de puissance (on considère ici que le convertisseur est sans pertes).