TP N° 2 Le jaugeage par exploration des champs de la vitesse-

Jaugeage par moulinet

Le jaugeage au moulinet effectué à la station de Sidi Aich sur l’oued de Soummam le 5 octobre entre 13 h 40 et 14 h 20 a donné les résultats suivants :

| Heure | Si | Xi | P(m) | N | t (sec) | n | V (m/s) | qi | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13h40 | S0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | RD |
|  | S1 | 1.0 | 0.03 0.10 0.28 0.36 | 168 165 125 0 | 25.9 25 25 |  |  |  | Fond |
|  | S2 | 4.0 | 0.03 0.2 0.38 0.46 | 200 160 100 0 | 25 25 25 |  |  |  | Fond |
|  | S3 | 7.0 | 0.03 0.20 0.35 0.43 | 219 207 153 0 | 25 25 25 |  |  |  | Fond |
|  | S4 | 10 | 0.03 0.1 0.18 0.26 | 139 129 109 0 | 25 25 25 |  |  |  | Fond |
|  | S5 | 12.0 | 0.03 0.075 0.155 | 37 28 0 | 25 25 |  |  |  | Fond |
| 14h20 |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  | RG |

Sachant que la formule d’étalonnage du moulinet est :

V= 0.1319 n + 0.032       pour         n ≤ 2.93

V= 0.1360 n + 0.020       pour         n > 2.93

Calculer le débit de l’écoulement mesuré par ce jaugeage

Aide : les étapes de calcul sont les suivantes :

- Calcul des vitesses grâce à l’une des formules ci-dessus

- On porte sur papier millimétré pour chaque section en ordonnées les profondeurs et en abscisses les vitesses respectives.

- La courbe obtenue est égale au débit spécifique en (m2/s) relative à la section considérée

- On porte sur papier millimétré en ordonnées les débits spécifiques trouvés en b  et en abscisses les distances à la rive droite de chaque section

- La surface sous la courbe est égale au débit Q de l’oued

- Déterminer la section mouillée

- Calculer la vitesse moyenne de l’écoulement