# TP2 : Production de compost en laboratoire

## Objectifs du TP

- Comprendre les principes du compostage et son intérêt biologique.

- Réaliser la préparation d’un compost en conditions contrôlées au laboratoire.

- Calculer le rapport C/N et l’humidité du mélange initial.

- Suivre les paramètres physico-chimiques (pH, température, odeur, aspect) au cours du compostage.

## 2/  Principe

Le compostage est un processus biologique aérobie durant lequel des micro-organismes (bactéries, champignons, actinomycètes) dégradent la matière organique biodégradable en un produit stable, riche en humus : le compost.

Pour un bon compostage :

1- Les micro-organismes ont besoin d’un équilibre entre Carbone (C) → source d’énergie
et Azote (N) → pour la synthèse de leurs protéines.
2- Le rapport optimal C/N ≈ 25–30.

3- L’humidité idéale du mélange doit être entre 50 et 60 %.

4- Une bonne aération est indispensable (compost aérobie).

## 3/ Matériel

- Bac de compostage (2 à 5 L) ou boîte en plastique perforée

- Balance

- Bécher gradué (100 et 250 mL)

- Spatule, gants, masque

- pH-mètre ou bandelettes pH

- Thermomètre

- Eau distillée

### Protocol

- Épluchures de légumes : 300 g

- Papier ou carton déchiqueté : 45 g

- Marc de café : 50 g

- Sol (terre fine) : 100 g
→ Masse totale : 495 g

- Ajouter 100 mL d’eau distillée progressivement.

## a/ Calcul et ajustement de l’humidité

Humiditeˊ (%)=masse d’eau/ masse totale×100

L’humidité cible : 55 %

Si les déchets sont secs, ajouter de l’eau distillée selon la règle suivante :

≈ 100 à 150 mL d’eau pour 500 g de mélange total

i, en pressant une poignée, le mélange tient en boule et quelques gouttes apparaissent → humidité correcte.

### b/  Mise en bac et conditions de compostage

- Mettre une première couche de terre humide (2–3 cm).

- Ajouter le mélange organique préparé.

- Recouvrir d’une fine couche de terre (1 cm) pour éviter les odeurs et les mouches.

- Laisser le couvercle légèrement entrouvert ou couvrir avec un tissu.

- Mélanger le contenu tous les 3–4 jours pour introduire de l’air et homogénéiser la température.

Suivi du processus :

  - Température : mesurer chaque 2–3 jours (devrait atteindre 40–60 °C).

  - pH : mesurer une fois par semaine.

  - Odeur : noter les changements (odeur de terre → signe de compost mûr).

  - Couleur : brun foncé à la fin.

éthode de mesure de pH :

- Prélever 10 g de compost → ajouter 25 mL d’eau distillée.

- Agiter 5 min, laisser reposer 10 min.

- Mesurer le pH avec un pH-mètre ou une bandelette.

Valeurs attendues :

- Début du compostage : pH 6,0–6,5

- En phase thermophile : pH 7,5–8,5

- Compost mûr : pH 7,0–7,5

Compte rendu :

Compléter le tableau suivant :

Utilisé la formule suivante : C/N=ΣC/ΣN

1-   Calculez les valeurs de m×%C et m×%N pour chaque composant.

2- Faites la somme du carbone total (ΣC) et de l’azote total (ΣN).

3- Calculez le rapport C/N global du mélange.

4- Le rapport obtenu est-il idéal pour le compostage (entre 25 et 30) ?

5- Si non, que faudrait-il ajouter pour corriger le rapport (plus de matière azotée ou carbonée) ?