## TP.02 : Production de Vinaigre de Cidre à partir de Jus de Pomme

### 1. Introduction

Le vinaigre de cidre est obtenu par deux étapes successives de fermentation :

- Fermentation alcoolique, assurée par des levures du genre Saccharomyces, qui transforment les sucres du jus de pomme en alcool.

- Fermentation acétique, réalisée par des bactéries acétiques du genre Acetobacter, qui oxydent l’éthanol en acide acétique, composant principal du vinaigre.

Ce TP a pour objectif de produire du vinaigre de cidre en laboratoire à partir de jus de pomme, d’observer les étapes de fermentation, et de suivre l’évolution du pH comme indicateur d’acidification.

### 2. Réactions chimiques

- Fermentation alcoolique :

C6H12O6→2C2H5OH+2CO2

(Le glucose est transformé en éthanol et en dioxyde de carbone par les levures à 25–30 °C.)

- Fermentation acétique :

C2H5OH+O2→CH3COOH+H2O

(L’éthanol est oxydé en acide acétique par les bactéries Acetobacter en présence d’oxygène.)

### 3. Objectifs

- Produire du vinaigre de cidre à partir de jus de pomme.

- Comprendre les transformations biochimiques impliquées.

- Suivre l’évolution du pH pour évaluer la progression de la fermentation.

- Observer l’effet de la température sur la production de vinaigre.

### 4. Matériel

- 100 mL de jus de pomme naturel (sans conservateurs)

- ¼ de cuillère à café de levure Saccharomyces cerevisiae (levure de boulanger)

- 10 mL de vinaigre de cidre non pasteurisé (source de Acetobacter)

- Bocal en verre propre (200–300 mL)

- Chiffon ou papier essuie-tout + élastique

- Cuillère doseuse et tige de mélange

- Petit entonnoir

- Bouteille stérile pour la conservation

- pH-mètre ou bandelettes de pH

### 5. Méthodologie

#### 5.1. Mesure initiale du pH

- Mesurer et noter le pH initial du jus de pomme (environ 4–4,5).

#### 5.2. Fermentation alcoolique

- Verser 100 mL de jus de pomme dans le bocal propre.

- Ajouter ¼ de cuillère à café de levure Saccharomyces cerevisiae et mélanger doucement.

- Couvrir le bocal avec un chiffon maintenu par un élastique.

- Laisser fermenter à 25–30 °C pendant 3 à 5 jours.

  - Observation : apparition de bulles indiquant la production de CO₂.

#### 5.3. Mesure du pH après fermentation alcoolique

- Après 3 à 5 jours, mesurer le pH (légère diminution ou stabilité).

- L’absence de bulles indique la fin de la fermentation alcoolique.

#### 5.4. Fermentation acétique

- Ajouter 10 mL de vinaigre non pasteurisé au mélange alcoolisé (apport en bactéries acétiques).

- Couvrir à nouveau avec le chiffon pour permettre l’aération.

- Laisser fermenter à 25–30 °C pendant 1 à 2 semaines.

  - Remuer doucement chaque jour pour favoriser l’oxygénation.

#### 5.5. Vérification et filtration

- Goûter après 7 à 10 jours.

- Lorsque le pH atteint entre 2,5 et 3,5 et que le goût est acide, la fermentation est terminée.

- Filtrer le vinaigre à l’aide d’un chiffon propre et d’un entonnoir.

- Transvaser dans une bouteille stérile.

#### 5.6. Conservation

- Conserver le vinaigre obtenu au réfrigérateur ou à température ambiante.

### 6. Compte rendu

- Quelle est la différence entre la fermentation alcoolique et la fermentation acétique en termes de micro-organismes et de produits formés ?

- Pourquoi ajoute-t-on du vinaigre non pasteurisé avant la seconde fermentation ?

- Pourquoi faut-il couvrir le bocal avec un chiffon plutôt qu’un couvercle hermétique ?

- Quelle est l’importance de la température pendant les deux fermentations ? Que se passe-t-il au-delà de 30 °C ?

- Comment peut-on vérifier que la fermentation alcoolique est terminée avant d’entamer la fermentation acétique ?

- Quelles sont les réactions chimiques impliquées et les produits finaux ?

- Quels indicateurs permettent de confirmer que le vinaigre est prêt à être filtré et conservé ?