TP N° 2 : Analyse temporelle des systèmes linéaires du 1er et 2eme ordre

Nom : ………………………….  Prénom : ……………………………… Gr : …………

But de TP :

L’objectif de ce TP est de voir les réponses temporelles des systèmes de 1er et 2eme ordre en utilisant MATLAB. Déterminer la réponse d’un système quelconque à des grandeurs d’entrée typique telles que l’impulsion, l’échelon, la rampe. Déterminer les caractéristique d’une réponse telles que le temps de réponse tr le temps de montée tm, le dépassement maximal d.

- On considère le système du premier ordre suivant :

F(s)=K1+τs

On appelle : K : le gain statique.   τ : la constante du temps du système.

- Réponse impulsionnelle et indicielle

st=Kτe−tτ

st=K(1−e−tτ)

Réponse impulsionnelle                                                réponse indicielle

- a- Tracer les allures  de cette courbe (K=3 et τ=2 ) pour impulsionnelle et indicielle s(t) par la commande impulse et step.

Nom : ………………………….  Prénom : ………………………………

b- donner l’expression du temps de réponse à 5% tr.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

- a- pour τ=1s et K =0.5 et 1.5 enregistrer la réponse indicielle et mesurer le temps de réponse à 5%. Quel est l’effet de la valeur de K  sur le temps de réponse tr. Conclure.

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

b- Pour  K =1 et τ=0.5s et 1s enregistrer la réponse indicielle et mesurer le temps de réponse à 5%. Quel est l’effet de la valeur de τ  sur le temps de réponse tr. Conclure. ……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

st=Kt−τ+Kτe−tτ

Réponse à une rampe

- A - pour τ=1s et K =0.5 et 1.5 enregistrer la réponse à une rampe unitaire par la commande lsim. A partir de la réponse déduire la valeur de la constante du temps τ.

Nom : ………………………….  Prénom : ………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

- Pour quelle valeur de K a-t-on une réponse parallèle à la rampe.

……………………………………………………………………………………………….

F(P)=kP²w²n+2ζwnP+1

On considère le système du deuxième ordre suivant :

K : est le gain statique du système

ζ : est la pulsation naturelle ou pulsation propre du système appelé aussi pulsation propre des oscillations non amorties (en rad/s)

- Réponse indicielle

  - Donner l’expression de la réponse indicielle s(t) face à un échelon unitaire. Discuter suivant les valeurs de ζ.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

  - Pour  ζ<0.7, donner l’expression du :

      - Temps de montée (Tm)……………………………………………………………..

      - Le temps de réponse à 5% (Tr)……………………………………………………..

      - Le temps du pic (Tpic)………………………………………………………………

Nom : ………………………….  Prénom : ………………………………

      - Le dépassement D en %............................................................................................

      - La pseudo-pulsation ωp……………………………………………………………..

On prend k=1 et ωn=10rd/s.

- Visualiser sur une même figure la réponse indicielle de ce système pour ζ=0.3 ;0.5 ;0.7 ;1 ;1.3. retrouver les paramètres de la question 2 pour chaque cas. Conclure.

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

- Quel est les l’effet, pour la réponse indicielle d’une variation de la valeur k (ζ et ωn sont constantes) sur les paramètres de la question 2. Conclure.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel est les l’effet, pour la réponse indicielle d’une variation de la valeur ωn (ζ et k sont constantes) sur les paramètres de la question 2. Conclure.