clc, clear all, close all

function tr5 = temps_reponse5(sys)

% TEMPS_REPONSE5 Calcule le temps de réponse à 5% d'un système LTI

%

%   tr5 = temps_reponse5(sys)

%

%   sys : fonction de transfert ou modèle LTI (tf, ss, zpk)

%   tr5 : temps de réponse à 5% (secondes)

%

% Cette fonction trouve l'instant à partir duquel la réponse indicielle

% reste définitivement dans la bande ±5% autour de la valeur finale.

% Réponse indicielle

sys=tf(sys)

[y, t] = step(sys);

% Valeur finale estimée

y_final = y(end);

% Bande ±5%

borne_sup = 1.05 * y_final;

borne_inf = 0.95 * y_final;

% Détection de l'entrée dans la bande

idx = find(y >= borne_inf & y <= borne_sup, 1, 'first');

% Vérification de stabilité dans la bande

if ~isempty(idx)

for k = idx:length(y)

if y(k) < borne_inf || y(k) > borne_sup

idx = NaN;  % La réponse ressort : rechercher autrement

break;

end

end

end

% Recherche complète si la méthode rapide échoue

if isnan(idx) || isempty(idx)

idx = length(y); % par défaut

for k = 1:length(y)

if all(y(k:end) >= borne_inf & y(k:end) <= borne_sup)

idx = k;

break;

end

end

end

% Temps de réponse à 5%

tr5 = t(idx);

end