Exercice 1 :

Soit un essai triaxial consolidé drainé effectué sur un sable. A la rupture, la contrainte normale σ'n=314 kPa et la contrainte tangentielle τ'n=160 kPa. Vous vous servez de schéma ci-dessous et calculez :

- L’angle ∅'

- Le rayon de cercle de Mohr

- La distance OC

∅'

La contrainte σ'1 et  σ'3

∅'

τ'max

C

O

σ'3

σ'1

Exercice 2 :

Soit un essai triaxial non drainé effectué sur le sable où la contrainte totale de confinement est de 150 kPa et σ'1σ'3=3.7 : la pression interstitielle à la rupture uf=70 kPa. Déterminer :

- σ1-σ3

- σ'1

- ∅'et ∅t

Exercice 3 :

On effectue deux essais triaxiaux sur un matériau cohérent. Dans le premier, la pression latérale est de 200 kPa et la rupture se produit quand on applique une pression verticale supplémentaire de 600 kPa. Au cours de deuxième essai, la pression latérale est de 300 kPa et la rupture survient lorsqu’on  exerce une contrainte verticale supplémentaire de 800 kPa.

- A la suite de ces essais, quelle est la valeur de c’ et ∅' pour ce matériau ?

Exercice 4 :

Trois essais triaxiaux non drainés ont donnés les résultats dans le tableau ci-dessous.

| l’essai | σ3 (kPa) | σ1-σ3 (kPa) | u (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 244 | 55 |
| 2 | 300 | 314 | 107 |
| 3 | 400 | 384 | 159 |

On vous demande de calculer de manière graphique :

- c' et ∅'

- c  et ∅t