Mini-Projets – 3ème Licence Électromécanique

Environnement : Proteus ISIS  |  Microcontrôleur : PIC16F877A  |  Langage : MikroC PRO for PIC

| Titre du Projet | Étudiant(s) | 📚 Documentation | 🔧 Travail Méthodique |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thermostat électronique avec LCD | Benrdjam | Ressources théoriques : • Datasheet PIC16F877A • Manuel MikroC PRO for PIC • Guide Proteus ISIS • Capteur LM35 / DS18B20 : principes de mesure de température • Fonctionnement LCD 16x2 (Hitachi HD44780) Références bibliographiques : • AN535 - Thermostat design (Microchip) • Application notes ADC sur PIC | Étapes de réalisation : • Cahier des charges ◦ Définir plage de température (ex: 0–100°C) ◦ Seuils de déclenchement (ON/OFF) • Schéma électronique (Proteus) ◦ PIC16F877A + LM35 + LCD 16x2 + Relais • Programmation MikroC ◦ Lecture ADC (AN0) ◦ Conversion tension → température ◦ Affichage LCD et contrôle relais • Simulation Proteus → tests • Rédaction du rapport de mémoire |
| 2. Régulation de température four | Guissoum Benhorra | Ressources théoriques : • Thermocouple K + MAX6675 : datasheet • PID : principes de régulation • Datasheet PIC16F877A (Timer, PWM, USART) • MikroC PRO : bibliothèques SPI, PWM Références bibliographiques : • AN937 – Implementing a PID (Microchip) • Cours régulation automatique industrielle | Étapes de réalisation : • Analyse du système four ◦ Modèle thermique simplifié ◦ Choix du capteur (thermocouple K) • Schéma Proteus ◦ PIC + MAX6675 + élément chauffant (simulation) • Algorithme PID en MikroC ◦ Calcul Kp, Ki, Kd ◦ Sortie PWM pour puissance • Validation par simulation + courbes • Rapport : modélisation + résultats |
| 3. Contrôle de moteur DC avec PWM | Djenhi Boutelaâ | Ressources théoriques : • Moteur DC : modèle électrique • PWM : principe et génération • Pont en H L298N : datasheet • PIC16F877A : module CCP/PWM • MikroC PRO : bibliothèque PWM Références bibliographiques : • AN893 – DC Motor Control (Microchip) • Notes de cours electronique de puissance | Étapes de réalisation : • Spécifications du moteur ◦ Tension, courant, vitesse nominale • Circuit de commande (Proteus) ◦ PIC + L298N + moteur DC + potentiomètre • Code MikroC ◦ Init PWM (CCP1) ◦ Lecture potentiomètre (ADC) ◦ Contrôle sens + vitesse • Simulation + mesure rapport cyclique • Rapport : caractéristiques + courbes |
| 4. Station météo miniaturisée | Bouafia | Ressources théoriques : • DHT11/DHT22 : temp. & humidité • BMP180/BMP280 : pression atmosphérique • LCD / afficheur 7 segments • PIC16F877A : I2C, USART • MikroC : librairie I2C, LCD Références bibliographiques : • Datasheets DHT22, BMP180 • Cours capteurs et instrumentation | Étapes de réalisation : • Liste des grandeurs mesurées ◦ T°, Humidité, Pression (optionnel) • Schéma Proteus ◦ PIC + DHT11 + LCD 16x2 • Code MikroC ◦ Protocole 1-wire DHT11 ◦ Calculs & affichage sur LCD • Simulation & validation des mesures • Rapport : architecture + résultats |
| 5. Système de sécurité avec PIR | Bentayeb Boudjedaâ | Ressources théoriques : • Capteur PIR HC-SR501 : datasheet • Buzzer / LED d'alarme • PIC16F877A : GPIO, interruptions • Optionnel : GSM SIM800L pour alerte SMS Références bibliographiques : • AN1283 – Interrupts (Microchip) • Cours systèmes embarqués de sécurité | Étapes de réalisation : • Définition du système ◦ Zones de détection, temporisation • Schéma Proteus ◦ PIC + PIR + buzzer + LED + LCD • Code MikroC ◦ Interruption externe sur détection ◦ Gestion alarme + affichage • Tests de sensibilité et délai • Rapport : analyse + amélioration |
| 6. Arrosage automatique intelligent | Chelli Benchelli | Ressources théoriques : • Capteur d'humidité sol (résistif) • Électrovanne / pompe DC • RTC DS1307 (arrosage programmé) • PIC16F877A : ADC, I2C, GPIO • MikroC : bibliothèques ADC, I2C Références bibliographiques : • AN726 – ADC usage (Microchip) • Cours systèmes d'irrigation intelligents | Étapes de réalisation : • Analyse du besoin ◦ Seuil d'humidité, plage horaire • Schéma Proteus ◦ PIC + capteur sol + relais + pompe + RTC • Code MikroC ◦ Lecture ADC humidité ◦ Gestion RTC pour programmation ◦ Commande relais/pompe • Simulation + réglage seuils • Rapport : logique de décision + tests |
| 7. Serrure électronique codée | Belmahboul Mezli Oumrouaiche | Ressources théoriques : • Clavier matriciel 4x4 : fonctionnement • Servomoteur / électroaimant • LCD 16x2 pour interface • PIC16F877A : GPIO, timers • MikroC : keypad library Références bibliographiques : • AN1136 – Keypad interface (Microchip) • Cours sécurité électronique embarquée | Étapes de réalisation : • Cahier des charges ◦ Code PIN (4–6 chiffres), nb de tentatives • Schéma Proteus ◦ PIC + clavier 4x4 + servo + LCD • Code MikroC ◦ Lecture clavier matriciel ◦ Comparaison code + gestion erreurs ◦ Commande servo (ouverture/fermeture) • Simulation + test sécurité • Rapport : sécurité + diagramme états |

Année universitaire 2025–2026  | Université Abdhafid Boussouf  | Département Électromécanique