Série d’exercices n°1

### EXERCICE 01 (Hacheur série)

On alimente un moteur à courant continu dont le schéma équivalent est donné ci-dessous, à l’aide d’un hacheur.

L’interrupteur électronique K et la diode sont supposés parfaits. La période de hachage est T, le rapport cyclique a. L’inductance L du bobinage de l’induit du moteur a une valeur suffisante pour que la forme du courant dans l’induit soit pratiquement continue.
Le hacheur est alimenté par une tension continue Ve = 220 V.

La f.e.m. E’ du moteur est liée à sa vitesse de rotation n par la relation E = 0,20 n avec E en V et n en tr/min. L’induit a pour résistance R = 2,0Ω.

Figure 1

1.  Etude de la tension u pour α= 0,80.

1.1  Représenter, en la justifiant, l’allure de la tension u et uK en fonction du temps.

On prendra comme instant origine celui où l’interrupteur K se ferme.

1.2 Déterminer l’expression littérale de la valeur moyenne < u > de la tension u, en fonction de Ve et du rapport cyclique α.

Calculer sa valeur numérique.

2. Représenter les allures de iK et iD.

3. Exprimer les valeurs moyennes des courants iK et iD en fonction de I et α.

4. Déterminer l’intensité I du courant dans le moteur en fonction de Ve, E, R et a.

5. Application numérique : Calculer I pour Ve = 220 V, E = 145 V et α = 0,8.

6. Établir la relation liant la vitesse n du moteur (en tr/min) àαpour E = 0,153 n, sachant que R = 1Ω, V = 220 V et I = 9 A.

7. Si on considère que le courant dans l’induit n’est pas constant, déterminer l’expression du courant et tracer son allure pour un période de fonctionnement T=1ms et un rapport cyclique α=0.8.

On donne Ve=150, L=2mH,  R=2Ω et E=100V.

8.  Même question pour α=0.2 et E=20V.

EXERCICE 02 :

Une source de tension continue U d’impédance interne négligeable est reliée par un hacheur à deux semi-conducteurs commandés T1, T2 et deux diodes D1, D2 (figure 1) à une source de courant de f.é.m. E, d’inductance L dont on néglige la résistance.

Figure 2

I/ Hacheur série

Le semi-conducteur T2 continuellement bloqué, on rend, au cours de chaque période T, le semi-conducteur T1 conducteur pendant l’intervalle (0, α1T).

- Pour le cas de conduction continue, calculer le rapport E/U quand le courant ich est toujours positif.

- Donner l’expression de ich pour chaque phase de fonctionnement.

- Si on considère que ich s’annule a t=T (Imin= ich(T)=0), donner les expressions du courant simplifier, et calculer sa valeur moyenne.

- Maintenant si on considère que la conduction est discontinue et le courant s’annule a t1<T, trouver la relation entre U, E, t1, α1 et T.

- Exprimer la valeur moyenne de ich en fonction de U, α1, t1, T et L.

- Tracer les courbes de ich et Uch.

II/ Hacheur parallèle

Le semi-conducteur T1 toujours ouvert, au cours de chaque période T, on ferme le semi-conducteur T2 pendant l’intervalle [α2T, T].

Comme pour le hacheur série :

- Pour le cas de conduction continue, calculer le rapport E/U quand le courant ich est toujours négatif.

- Donner l’expression de ich pour chaque phase de fonctionnement.

- Si on considère que ich s’annule a t= α2T (Imax= ich(α2T)=0), donner les expressions du courant simplifier, et calculer sa valeur moyenne.

- Maintenant si on considère que la conduction est discontinue et le courant s’annule a t2< α2T, trouver la relation entre U, E, t2, α2 et T.

- Exprimer la valeur moyenne de ich en fonction de U, α2, t2, T et L.

- Tracer les courbes de ich et Uch.

III/  Commande continue

Pour assurer la continuité du réglage de E/U quels que soient le sens et la valeur de ich , le semi-conducteur T1 est commandé à la fermeture pendant tout l’intervalle (0, α1T) et à l’ouverture pendant le reste de la période, et le semi-conducteur T2 est commandé à la fermeture pendant tout l’intervalle (α1T, T) et à l’ouverture pendant le reste de la période.

- Que devient la relation liant E/U à α1 ?

- Tracer les courbes de ich et Uch dans ce cas.

EXERCICE 03:

Soit le circuit alimenté par une source de tension continue E (figure 2),  l’interrupteur principal  H est commandé à l’ouverture et à la fermeture, et l’interrupteur D est spontanés. La charge est comporte une résistance R, une inductance L et un condensateur C, constituent un filtre limitant respectivement les ondulations du courant et de la tension de sortie.

Figure 3

On suppose que le courant dans l’inductance est ininterrompu (ne s’annule pas), et on néglige l'ondulation de la tension de charge.

- Déterminer la relation qui lie la tension de sortie et celle de l’entrée. Quel est le type de hacheurs.

- Déterminer l’expression du courant iLt, ILmin et ILmax .

- Déterminer l’expression de l’ondulation de courant de l’inductance ∆iL. Pour quelle valeur de α il est donc maximale.

- Tracer la forme d’onde des courants iL, iH et iD et des tensions  VL, VH et VD.

- Déterminer la valeur moyenne du courant de charge ∆ich.

EXERCICE 04 : (hacheur quatre quadrants)

Afin de faire varier la tension aux bornes de la Mcc, un hacheur alimente depuis une source de tension constante Uo une machine à courant continu à aimants permanents de f.e.m. E de résistance Rm et d’inductance Lm. les interrupteurs supposés parfaits commutent sur une période de hachage T fixe. Les couples d’interrupteurs (K1 K3) et (K2 K4) sont commandés de façon complémentaire avec un rapport cyclique α.

La commande est simultanées : K1 et K4 sont fermés dans [0, αT] et  K2 et K3 sont fermés dans [αT, T].

- Quel est le rôle des diodes montées en antiparallèle avec les thyristors.

- Ecrire le fonctionnement de hacheur.

- Calculer la valeur moyenne de Vm et déduire celui de i.

- Le montage est-il réversible ? justifier.

- Donner les expressions du courant  i(t) pour chaque phase du fonctionnement de hacheur.

- tracer les formes d’onde de Vm et i en fonction du temps.

- Donner l’expression de l’ondulation du courant d’induit (i), notée ΔI, en fonction de Uo, α, Lm et f (f est la fréquence de découpage) si en néglige la résistance Rm.

- Quelle est la valeur de L, permettant d’obtenir une valeur de ΔI, inférieure à 5% du courant moyen maximum ?

Application numérique : α=0.75, U0 = 48V ; f = 20kHz ;< I >= 25A.

## EXERCICE 05 :

Un convertisseur DC/DC possède les caractéristiques suivantes :

Puissance utile (max.) : 2 watts

Tension d’entrée (continue) : 4,5 à 9 V

Tension de sortie (continue) : 12 V

Rendement : 75 %

- Calculer le courant de sortie maximal.

- A puissance utile maximale, calculer la puissance thermique dissipée par le convertisseur.

- On applique 5 V en entrée. Calculer le courant d’entrée maximal.