TP 1 : Le Laboratoire de microbiologie

- Matériel de laboratoire de microbiologie

Anse de Platine

Pipette Pasteur

Bain Marie

Microscope

- Règles à suivre durant les travaux pratiques de microbiologie

Objectifs:

Se familiariser avec un laboratoire de microbiologie, son équipement et son fonctionnement

Les consignes de sécurité

- Avant de pénétrer dans la salle de travaux pratiques, le bactériologiste doit (1) déposer au vestiaire ses vêtements de ville tels que manteau, veste ... ainsi que tous les objets personnels non indispensables à son travail et (2) revêtir une blouse propre fermée sur le devant.

- Il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans un laboratoire de bactériologie ou dans la salle de travaux pratiques.

- Procéder à un lavage minutieux des mains avant et après les manipulations, et avant toute sortie même momentanée de la salle de TP.

- En cours de travail, les mains peuvent être souillées, donc on évitera de porter les mains au visage, de toucher des objets personnels (mouchoirs, sac, ...), de serrer la main d'un visiteur, etc.

- Nettoyer soigneusement les paillasses avant et après les manipulations et de les désinfecter avec de l'eau de Javel.

- Il est impératif de travailler dans le cône de stérilité d'un bec Bunsen (20cm de diamètre), sans parler et en évitant les courants d'air (éviter les ouvertures des fenêtres et la porte pendant les manipulations).

- Flamber, avant et après chaque manipulation, les anses métalliques utilisées pour les prélèvements.

- Ouvrir avec précaution les récipients contenant des cultures microbiennes, afin d'éviter toute projection.

- Tout matériel en verre ayant été au contact avec une matière virulente doit être placé dans les bocaux contenant de l'eau de Javel.

- Prendre toutes dispositions indispensables pour la mise à l'abri des souches microbiennes ainsi que leur destruction afin d'éviter toute contamination.

- Prévenir immédiatement le responsable de TP en cas de bris d'un récipient contenant une culture, en cas de contamination accidentelle d'un manipulateur ou tout incident dispersant le matériel microbien.

Poste de Travail

- La stérilisation

La stérilisation estl'opération   qui consiste à éliminer les micro-organismes d'un objet, etce demanière durable.En microbiologie, lebut dela stérilisation est d'une part de maîtriser les micro-organismesintroduits dans le milieu d'étude,et d'autrepart d'éviter la contamination du milieuextérieuret des personnes. Ilexiste deuxgrands moyensde Stérilisation : La chaleur et la filtration.

- La stérilisation par la chaleur

Chaleur   détruit   les   bactéries   et   les   spores.   On   distingue   les   procédés   à   chaleur« sèche ou humide ».

1.1. Chaleur sèche :

A.   Flambage :Le   passage   dans   la   flamme   (bec   Bunsen)   de   la   surface   de matériel   non   inflammable   assure   une   parfaite   stérilisation.   On   stérilise   de   cette façon lesfils de platineet les pipettesPasteur.

B.   Four   Pasteur : C'est   un   four-étuve   à   air   chaud   et   sec.   Il   est   utilisé   à 180°C pendant 90 minutes. Cet appareil n'est utilisé que pour la stérilisation de laverrerie préalablementnettoyée   et séchéeou de matériel   métalliques (instruments   de   dissection)   pouvant   tolérer   de   très   hautes   températures.Le   matériel   ainsi   stérilisé   sera   laissé   dans   l’étuve   jusqu’à   son refroidissementcomplet,puis stockéà l’abrides poussières.

1.2Chaleur humide

La stérilisation parla chaleur humide, reconnaît trois modalités : la stérilisationà l’autoclave, La Pasteurisation et La Tyndallisation.

A.   Autoclave :c’est   un   appareil   indispensable   dans   un   laboratoire   demicrobiologie.   Le   chauffage   a   lieu   sous   pression   de   vapeur   d’eau,   à   unetempérature de 120°C pendant une durée qui varie en fonction du milieu, de latempérature   utilisée   et   du   volume   des   récipients.   Ce   procédé   tue   toutes   lescellulesvégétativeset lesendospores.

B.   Pasteurisation :la pasteurisation   est   un   traitement   à   chaud   deliquides,   tuant   des   pathogènes   mais   pas   forcément   toutes   les   bactéries.   Lestempératuresdela pasteurisationse situententre 75 à80°C.

C.  Tyndallisation :  La  tyndallisation   est  une  série  de  3  chauffages  brefà   des   températures   de   70°C   à   intervalles   réguliers,   ceci   afin   de   laisser   auxformes   résistantes   la   possibilité   de  germer   pour  les   tuer   au  chauffage   suivant.Par exemplela destruction des pathogènes du laitse fait par un cycle de 63°Cpendant30 minutessuiviede 73°C pendant15 minutes.

- La filtration

La filtration   est   une   technique   qui   consiste   à   faire   passer   un   liquide   à   travers   un filtre   dont   les   pores   ont   un   diamètre   de   0,2   µm.   Les micro-organismes   sont   trop   gros   et sont donc retenus par le filtre. Cette   technique   est   intéressante   lors   d'utilisation   de   produits thermolabiles   comme   certains   acides   aminés   aromatiques,   vitamines,   hormones   de croissance, acides nucléiques et une bonne partie des antibiotiques.

- Autres procédés de stérilisation

Certaines   matières   (Plastiques,   Caoutchoucs   …)   ne   tolèrent   pas   l’autoclave   ou se détériorentrapidementaprès des expositionsrépétéesà lachaleur.

  - Radiations :

La stérilisation par les U.V. est utilisée au laboratoire pour la décontamination de l’air et   des   paillasses   situées   sous   la   hotte   de   protection.   Le   rayonnement   n’agit   que   de   façon directe   et   sa   pénétration   est   faible.   D’autres   radiations   (rayons   X),   peuvent   servir   pour   la stérilisation   industrielle   des   boites   de   Pétri   en   matière   plastique   et   de   produit pharmaceutiques.

  - Agents chimiques :

Ils   sont   utilisés   en   général   pour   la   désinfection   des   salles   de   travail   et   pour   la destruction des germes portés par des instruments   souillés.  Ce mode de stérilisationdoit êtresystématiquement pratiqué dans le   laboratoire   pour les lameset pour la   verrerie qui ne passe pas en autoclave.